Университет ИТМО

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной техники

Дискретная математика

Курсовая работа

Синтез комбинационных схем

Вариант № 31

Выполнил:

Крахмальников Илья Артемович

Группа Р3119

Преподаватель:

Поляков Владимир Иванович

Содержание

Задание	3

Основные этапы вычисления	4

Составление таблицы истинности	4

Представление функции в аналитическом виде	5

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки	5

Составление импликантной таблицы	6

Определение существенных импликант	6

Определение минимального покрытия - Метод Петрика	7

Минимизация булевой функции на картах Карно	8

Определение МДНФ	8

Определение МКНФ	8

Преобразование минимальных форм булевой функции	9

Факторизация МДНФ	9

Факторизация МКНФ	9

Синтез комбинационных схем в булевом базисе	10

Синтез комбинационных систем в универсальных базисах	11

Базис (ИЛИ-НЕ)	11

Базис (И-НЕ)	12

Построение схемы в сокращенных базисах	13

Базис (ИЛИ, НЕ)	13

Базис (И, НЕ)	14

Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина	15

Задание

Построить комбинационные схемы в различных базисах, реализующие не полностью определенную булеву функцию

fx=f(x1x2x3x4x5), которая принимает значение 1 при условии:

4<|x1x2+x3x4x5|≤8 и неопределенное значение на наборах, для которых (x3x4x5)=2

Необходимо выполнить следующие этапы:

1. Составить таблицу истинности заданной булевой функции.

2. Представить булеву функцию в аналитическом виде с помощью КДНФ и ККНФ.

3. Найти МДНФ и/или МКНФ методом Квайна – Мак-Класки.

4. Найти МДНФ и МКНФ на картах Карно.

5. Преобразовать МДНФ и МКНФ к форме, обеспечивающей минимум цены схемы.

6. По полученной форме построить комбинационную схему в булевом базисе. Определить задержку схемы.

7. Построить схемы с минимальной ценой в универсальных базисах и сокращенных булевых базисах. Определить задержку каждой из схем.

8. Построить схему в базисе Жегалкина. Определить цену и задержку.

9. Построить схему в универсальном базисе с учетом заданного коэффициента объединения по входам. Определить цену и задержку схемы.

10. Выполнить анализ построенных схем, определив их реакцию на заданные комбинации входных сигналов.

Основные этапы вычисления

Составление таблицы истинности

Cоставим таблицу истинности для функции fx=f(x1x2x3x4x5), которая принимает значение 1 при условии 4<|x1x2+x3x4x5|≤8 и неопределённое значение на наборах, для которых (x3x4x5)=2

| № | x1x2x3x4x5 | x1x2 | (x1x2)10 | x3x4x5 | x3x4x510 | ¦x¦ | f |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 0 0 0 0 | 00 | 0 | 0 0 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 0 0 0 1 | 00 | 0 | 0 0 1 | 1 | 1 | 0 |
| 2 | 0 0 0 1 0 | 00 | 0 | 0 1 0 | 2 | 2 | d |
| 3 | 0 0 0 1 1 | 00 | 0 | 0 1 1 | 3 | 3 | 0 |
| 4 | 0 0 1 0 0 | 00 | 0 | 1 0 0 | 4 | 4 | 0 |
| 5 | 0 0 1 0 1 | 00 | 0 | 1 0 1 | 5 | 5 | 1 |
| 6 | 0 0 1 1 0 | 00 | 0 | 1 1 0 | 6 | 6 | 1 |
| 7 | 0 0 1 1 1 | 00 | 0 | 1 1 1 | 7 | 7 | 1 |
| 8 | 0 1 0 0 0 | 01 | 1 | 0 0 0 | 0 | 1 | 0 |
| 9 | 0 1 0 0 1 | 01 | 1 | 0 0 1 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 0 1 0 1 0 | 01 | 1 | 0 1 0 | 2 | 3 | d |
| 11 | 0 1 0 1 1 | 01 | 1 | 0 1 1 | 3 | 4 | 0 |
| 12 | 0 1 1 0 0 | 01 | 1 | 1 0 0 | 4 | 5 | 1 |
| 13 | 0 1 1 0 1 | 01 | 1 | 1 0 1 | 5 | 6 | 1 |
| 14 | 0 1 1 1 0 | 01 | 1 | 1 1 0 | 6 | 7 | 1 |
| 15 | 0 1 1 1 1 | 01 | 1 | 1 1 1 | 7 | 8 | 1 |
| 16 | 1 0 0 0 0 | 10 | 2 | 0 0 0 | 0 | 2 | 0 |
| 17 | 1 0 0 0 1 | 10 | 2 | 0 0 1 | 1 | 3 | 0 |
| 18 | 1 0 0 1 0 | 10 | 2 | 0 1 0 | 2 | 4 | d |
| 19 | 1 0 0 1 1 | 10 | 2 | 0 1 1 | 3 | 5 | 1 |
| 20 | 1 0 1 0 0 | 10 | 2 | 1 0 0 | 4 | 6 | 1 |
| 21 | 1 0 1 0 1 | 10 | 2 | 1 0 1 | 5 | 7 | 1 |
| 22 | 1 0 1 1 0 | 10 | 2 | 1 1 0 | 6 | 8 | 1 |
| 23 | 1 0 1 1 1 | 10 | 2 | 1 1 1 | 7 | 9 | 0 |
| 24 | 1 1 0 0 0 | 11 | 3 | 0 0 0 | 0 | 3 | 0 |
| 25 | 1 1 0 0 1 | 11 | 3 | 0 0 1 | 1 | 4 | 0 |
| 26 | 1 1 0 1 0 | 11 | 3 | 0 1 0 | 2 | 5 | d |
| 27 | 1 1 0 1 1 | 11 | 3 | 0 1 1 | 3 | 6 | 1 |
| 28 | 1 1 1 0 0 | 11 | 3 | 1 0 0 | 4 | 7 | 1 |
| 29 | 1 1 1 0 1 | 11 | 3 | 1 0 1 | 5 | 8 | 1 |
| 30 | 1 1 1 1 0 | 11 | 3 | 1 1 0 | 6 | 9 | 0 |
| 31 | 1 1 1 1 1 | 11 | 3 | 1 1 1 | 7 | 10 | 0 |

Представление функции в аналитическом виде

КДНФ: x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5∨x1x2x3x4x5

ККНФ: (x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4∨x5)

Минимизация булевой функции методом Квайна–Мак Класки

| K0f∪N(f) | K1f | K2f | K3f | Zf |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 00010 v | 1. 00X10 (1-3) v 2. X0010 (1-6) v 3. 0X010 (1-4) v | 1. 0XX10 (1-10) (3-8) 2. X0X10 (1-16) (2-9) 3. XX010 (3-17) (2-11) | ∅ | 0XX10 |
| 2. 00101 v 3. 00110 v 4. 01010 v 5. 01100 v 6. 10010 v 7. 10100 v |  |  |  | X0X10 |
|  |  |  |  | 0X1X1 |
|  | 4. 001X1 (2-8) v 5. 0X101 (2-9) v 6. X0101 (2-12) v 7. 0011X (3-8) v 8. 0X110 (3-10) v 9. X0110 (3-13) v 10. 01X10 (4-10) v 11. X1010 (4-14) v 12. 0110X (5-9) v 13. 011X0 (5-10) v 14. X1100 (5-15) v 15. 1001X (6-11) v 16. 10X10 (6-13) v 17. 1X010 (6-14) v 18. 1010X (7-12) v 19. 101X0 (7-13) 20. 1X100 (7-15) v | 4. 0X1X1 (4-22) (5-21) 5. XX101 (5-26) (6-23) 6. 0X11X (7-24) (8-21) 7. X110X (12-28) (14-23) 8. 011XX (12-24) (13-22) 9. 1X01X (15-27) (17-25) 10. 1X10X (18-28) (20-26) |  | XX101 |
|  |  |  |  | XX010 |
|  |  |  |  | 0X11X |
|  |  |  |  | X110X |
| 8. 00111 v 9. 01101 v 10. 01110 v 11. 10011 v 12. 10101 v 13. 10110 v 14. 11010 v 15. 11100 v |  |  |  | 011XX |
|  |  |  |  | 1X01X |
|  |  |  |  | 1X10X |
|  |  |  |  | 101X0 |
| 16. 01111 v 17. 11011 v 18. 11101 v |  |  |  |  |
|  | 21. 0X111 (8-16) v 22. 011X1 (9-16) v 23. X1101 (9-18) v 24. 0111X (10-16) v 25. 1X011 (11-17) v 26. 1X101 (12-18) v 27. 1101X (14-17) v 28. 1110X (15-18) v |  |  |  |

Составление импликантной таблицы

Импликантная таблица в первоначальном виде содержит 11 строк (по числу простых импликант) и 14 столбцов (по числу существенных вершин)

| Простые импликанты (максимальные кубы) | 0-кубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 0 1 0 1 | 0 0 1 1 0 | 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 | 0 1 1 0 1 | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 1 | 1 0 0 1 1 | 1 0 1 0 0 | 1 0 1 0 1 | 1 0 1 1 0 | 1 1 0 1 1 | 1 1 1 0 0 | 1 1 1 0 1 |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. 0XX10 |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. X0X10 |  | * |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 3. 0X1X1 | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. XX101 | * |  |  |  | * |  |  |  |  | * |  |  |  | * |
| 5. XX010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. 0X11X |  | * | * |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. X110X |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  |  |  | * | * |
| 8. 011XX |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. 1X01X |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  |
| 10. 1X10X |  |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  |  | * | * |
| 11. 101X0 |  |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |  |

Определение существенных импликант

Импликант 9 – существенный, так как он покрывает вершины 8 и 12 соответственно, не покрытые другими импликантами. Вычеркнем из таблицы строку, соответствующую этой импликанте, а также столбцы, соответствующие вершинам, покрываемым существенными импликантами. Это вершины 8 и 12. Импликанта 5, не покрывающая ни одной вершины, также вычеркивается из таблицы. В результате получаем упрощенную импликантную таблицу

| Простые импликанты (максимальные кубы) |  | 0-кубы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 0 1 0 1 | 0 0 1 1 0 | 0 0 1 1 1 | 0 1 1 0 0 | 0 1 1 0 1 | 0 1 1 1 0 | 0 1 1 1 1 | 1 0 1 0 0 | 1 0 1 0 1 | 1 0 1 1 0 | 1 1 1 0 0 | 1 1 1 0 1 |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. 0XX10 | A |  | * |  |  |  | * |  |  |  |  |  |  |
| 2. X0X10 | B |  | * |  |  |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 3. 0X1X1 | C | * |  | * |  | * |  | * |  |  |  |  |  |
| 4. XX101 | D | * |  |  |  | * |  |  |  | * |  |  | * |
| 5. 0X11X | E |  | * | * |  |  | * | * |  |  |  |  |  |
| 6. X110X | F |  |  |  | * | * |  |  |  |  |  | * | * |
| 7. 011XX | G |  |  |  | * | * | * | * |  |  |  |  |  |
| 8. 1X10X | H |  |  |  |  |  |  |  | * | * |  | * | * |
| 9. 101X0 | I |  |  |  |  |  |  |  | * |  | * |  |  |

Множество существенных импликант (максимальных кубов) образует ядро покрытия как его обязательную часть:

T=1X01X

Определение минимального покрытия - Метод Петрика

Выпишем булево выражение Y, определяющее условие покрытия всех 0-кубов (существенных вершин), не покрываемых существенными импликантами

Y=C∨DA∨B∨EC∨EF∨GC∨D∨F∨GA∨E∨GC∨E∨G(H∨I)(D∨H)(B∨I)(F∨H)(D∨F∨H)

Выполняя операции попарного логического умножения применительно к термам, содержащим одинаковые буквы, с последующим применением закона поглощения, приведем исходную конъюнктивную форму Y (2) к дизъюнктивной

Y=BCGH∨ACFHI∨ABCFH∨BCEFH∨ACGHI∨ABCGH∨CEGHI∨BCEGH∨BDEFH∨BDEGH

C1=TBCGH;   C2=TACFHI;     C3=TABCFH;  C4=TBCEFH;    C5=TACGHI;

S6a=15 	S6a=19	S6a=18	S6a=18	S6a=19

S6b=20 	S6b=25	S6b=24	S6b=24	S6b=25

C6=TABCGH;     C7=TCEGHI;   C8=TBCEGH;    C9=TBDEFH;  C10=TBDEGH;

S6a=18 	S6a=19	S6a=18	S6a=18	S6a=18

S6b=24 	S6b=25	S6b=24	S6b=24	S6b=24

Минимальное покрытие функции – С1

Cmin(f)=1X01XX0X100X1X1011XX1X10X;  S6a=15, S6b=20

Этому покрытию соответствует МДНФ следующего вида:

f=x1x3x4∨x2x4x5∨x1x3x5∨x1x2x3∨x1x3x4

Минимизация булевой функции на картах Карно

Определение МДНФ

Для минимизации булевой функции от пяти переменных используем две четырехмерные карты Карно, различающиеся по переменной x1

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  |  | d |
| 01 |  | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 1 1 | 1 | 1 | 1 |
| 10 |  |  |  | d |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 |  |  | 1 | d |
| 01 | 1 | 1 |  | 1 |
| 11 | 1 | 1 | 3 |  |
| 10 |  |  | 1 | d |

x4x5						       x4x5

4

2

x2x3		   x2x3

5

x1=0 					       x1=1

Получаем Cminf=0X1X1011XX1X10X1X01XX0X1012345  S6a=15, S6b=20

МДНФ имеет следующий вид:

f= x1x3x5∨x1x2x3∨x1x3x4 ∨x1x3x4∨x2x4x5

Определение МКНФ

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 | 0 | d |
| 01 | 0 |  |  |  |
| 11 |  | 2 |  |  |
| 10 | 0 | 0 | 0 | d |

|  | 00 | 01 | 11 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 00 | 0 | 0 |  | d |
| 01 |  |  | 0 |  |
| 11 |  |  | 4 0 | 5 0 |
| 10 | 0 | 0 |  | d |

x4x5						       x4x5

1

x2x3		   x2x3

3

x1=0 					       x1=1

Получаем Cminf=0X0XX00X00XX00X1X1111111X12345  S6a=16, S6b=21

МКНФ имеет следующий вид:

f=x1∨x3∧(x1∨x2∨x4∨x5)∧(x3∨x4)∧(x1∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4)

Преобразование минимальных форм булевой функции

Факторизация МДНФ

МДНФ f= x1x3x5∨x1x2x3∨x1x3x4∨x1x3x4∨x2x4x5

SQ=20

f= x1x3x5∨x1x2x3∨x1x3x4∨x1x3x4∨x2x4x5=x3x1x5∨x1x2∨x1x4∨x1x3x4∨x2x4x5=x3x1x2∨x5∨x1x4∨x1x4x3∨x2x4x5

Факторизация f= x3x1x2∨x5∨x1x4∨x1x4x3∨x2x4x5

Введем вспомогательную функцию для декомпозиции:

φ=x1x2∨x5∨x1x4

С учетом новой функции выражение примет вид:

f=x3φ∨x1x3x4∨x2x4x5

SQ=19

Факторизация МКНФ

МКНФ f= x1∨x3∧(x1∨x2∨x4∨x5)∧(x3∨x4)∧(x1∨x3∨x4∨x5)∧(x1∨x2∨x3∨x4)

SQ=21

f= x1∨x3∧x1∨x2∨x4∨x5∧x3∨x4∧x1∨x3∨x4∨x5∧x1∨x2∨x3∨x4      =(x3∨x1x4)∧(x1∨x3∨x4∨x2x5)∧x1∨x2∨x4∨x5

Факторизация f=(x3∨x1x4)∧(x1∨x3∨x4∨x2x5)∧x1∨x2∨x4∨x5

SQ=17

Синтез комбинационных схем в булевом базисе

МКНФ f= (x3∨x1x4)∧(x1∨x3∨x4∨x2x5)∧x1∨x2∨x4∨x5

Построение схемы в булевом базисе с парафазными входами

Задержка схемы с парафазными входами: T = 3τ

Цена схемы с парафазными входами: Sq=17

Синтез комбинационных систем в универсальных базисах

Базис (ИЛИ-НЕ)

Стрелка Пирса:

f= (x3∨x1x4)∧(x1∨x3∨x4∨x2x5)∧x1∨x2∨x4∨x5=x3∨x1∨x4∨x1∨x3∨x4∨x2∨x5∨x1∨x2∨x4∨x5=(x3↓(x1↓x4))↓(x1↓x3↓x4↓(x2↓x5))↓(x1↓x2↓x4↓x5)

Задержка схемы: T = 3τ

Цена схемы: Sq=18

Базис (И-НЕ)

Штрих Шеффера:

f= (x3∨x1x4)∧(x1∨x3∨x4∨x2x5)∧x1∨x2∨x4∨x5=x3∙x1x4∙x1∙x3∙x4∙x2x5 ∙x1∙x2∙x4∙x5=(x3|(x1|x4))|(x1x3x4|(x2|x5))|(x1|x2|x4|x5)

Задержка схемы: T = 4τ

Цена схемы: Sq=19

Построение схемы в сокращенных базисах

Базис (ИЛИ, НЕ)

f= (x3∨x1x4)∧(x1∨x3∨x4∨x2x5)∧x1∨x2∨x4∨x5= (x3∨x1x4)∨(x1∨x3∨x4∨x2x5)∨x1∨x2∨x4∨x5

Задержка схемы: T = 3τ

Цена схемы: Sq=17

Базис (И, НЕ)

f= x3x1x2∨x5∨x1x4∨x1x4x3∨x2x4x5 = x3x1x2⋅x5⋅x1x4∙x1x4x3∙x2x4x5 = x3x1x2⋅x5⋅x1x4∙x1x4x3∙x2x4x5

Задержка схемы: T = 5τ

Цена схемы: Sq=19

Синтез комбинационных схем в базисе Жегалкина

f= x1x3x5∨x1x2x3∨x1x3x4∨x1x3x4∨x2x4x5=x1⊕1x3x5∨x1⊕1x2x3∨x1x3x4⊕1∨x1x3⊕1x4∨x3⊕1x4x5⊕1=x1x3x5⊕x3x5∨x1x2x3⊕x2x3∨x1x3x4⊕x1x3∨x1x3x4⊕x1x4∨x2x4x5⊕x4x5⊕x2x4⊕x4=x4⊕x1x4​⊕x4x5​⊕x2x4​⊕x2x4x5​⊕x1x3​⊕x2x3​⊕x1x2x3​⊕x3x5​⊕x1x3x5​

Задержка схемы: T = 2τ

Цена схемы: Sq=31